# Κινηματική βραχίονα 3-DOF

Για να προσδιοριστεί η θέση του βραχίονα ως προς τον άξονα x:

x = x₂ + k₂

Οπότε:

x₁ / L₁ = cosφ₁ ⇔ x₁ = L₁ cosφ₁

x₂ = x₁ + k₁

k₁ = L₂ cosφ₂

Άρα:

x₂ = L₁ cosφ₁ + L₂ cosφ₂

Επίσης ισχύει:

k₂ = L₃ cosφ₃

Άρα:

x = L₁ cosφ₁ + L₂ cosφ₂ + L₃ cosφ₃

Οι γωνίες θᵢ θεωρούνται σχετικές γωνίες μεταξύ διαδοχικών συνδέσμων και οι γωνίες φᵢ θεωρούνται απόλυτες γωνίες ως προς τον άξονα x. Επομένως, προκύπτει:

φ₁ = θ₁

φ₂ = θ₁ + θ₂

φ₃ = θ₁ + θ₂ + θ₃  (1)

Επίσης, η απόλυτη γωνία φ του βραχίονα, δηλαδή του τελικού συνδέσμου, ορίζεται:

φ = θ₁ + θ₂ + θ₃

Συνεπώς, η θέση x του βραχίονα είναι:

x = L₁ cos(θ₁) + L₂ cos(θ₁ + θ₂) + L₃ cos(θ₁ + θ₂ + θ₃) (2)

Ομοίως, για να προσδιοριστεί η θέση του βραχίονα ως προς τον άξονα y, ακολουθούμε την ίδια μέθοδο:

y₁ = L₁ sinφ₁

y₂ = L₁ sinφ₁ + L₂ sinφ₂

y = L₁ sinφ₁ + L₂ sinφ₂ + L₃ sinφ₃

Επομένως:

y = L₁ sin(θ₁) + L₂ sin(θ₁ + θ₂) + L₃ sin(θ₁ + θ₂ + θ₃) (3)

# Αντίστροφο πρόβλημα κινηματικής

Γνωρίζουμε τις θέσεις x και y και θέλουμε ο βραχίονας να «κοιτάει» προς τα κάτω, το οποίο σημαίνει:

−90o≤φ≤−10o

Με σκοπό να αρπάζει ο βραχίονας τα αντικείμενα από πάνω προς τα κάτω.

Από τις εξισώσεις (1),(2) και (3) συνεπάγεται:

x = L₁ cos(θ₁) + L₂ cos(θ₁ + θ₂) + L₃ cos(φ) (4)

και

y = L₁ sin(θ₁) + L₂ sin(θ₁ + θ₂) + L₃ sin(φ) (5)

Εάν υψωθούν στο τετράγωνο οι εξισώσεις (4) και (5) και στη συνέχεια προσθετούν κατά μέλη, τότε προκύπτει:

cosθ2=x2+y2−L12−L22+L32−2L3x∗cosφ+y∗sinφ2L1L2(6)

Για απλότητα, θέτουμε cos(θi)=Ci  και sin(θi)=Si .  Η εξίσωση (6) έχει λύσεις όταν ισχύει:

−1≤C2≤1∧L1≠L2

Διαφορετικά, ο βραχίονας τίθεται εκτός ορίων και αυτό αποτελεί μία μη επιτρεπτή κατάσταση.

Είναι γνωστό από την Πυθαγόρεια ταυτότητα πως ισχύει: S22+C22=1⇒S2=±1−C22

Στη συνέχεια, οι γωνίες θ1,θ2 και θ3 υπολογίζονται ως εξής:

θ1=atan2S2,C2(7)

θ2=atan2y−L3∗sinφ∗L1+L2∗C2−x−L3∗cosφ∗L2∗S2L12+L22+2L1L2C2,x−L3∗cosφ∗L1+L2∗C2+y−L3∗sinφ∗L2∗S2L12+L22+2L1L2C2(8)

θ3=φ−θ1+θ2(9)

,όπου η συνάρτηση atan2 χρησιμοποιείται αντί της απλής atan, διότι η atan2 επιστρέφει πάντα μονοσήμαντα αποτελέσματα, ανάλογα σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία.

- Για την βελτιστοιποίηση του υπολογισμού της γωνίας θ2, θα χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα:

∀A,B∈R:atan2A,B=atan2AD,BD,D≠0

Επομένως, η εξίσωση (8) μετατρέπεται σε:

- θ2=atan2y−L3∗sinφ∗L1+L2∗C2−x−L3∗cosφ∗L2∗S2,x−L3∗cosφ∗L1+L2∗C2+y−L3∗sinφ∗L2∗S2Η θέση του “αγκώνα” του βραχίονα ορίζεται από το πρόσημο του S2. Επιστρέφονται δύο διαφορετικές λύσεις,όπου η μία τίθει τον αγκώνα προς τα πάνω(elbow-up) και η άλλη τίθει τον αγκώνα προς τα κάτω(elbow-down). Σε αυτόν τον βραχίονα, απαιτείται η elbow-up λύση, η οποία δίνεται από το αρνητικό πρόσημο.

- Στην πραγματικότητα, οι γωνίες θ που υπολογίζονται δεν ταυτίζονται με τις γωνίες των servo που πρέπει να δωθούν. Αυτό συμβαίνει, επειδή στην συναρμολόγιση του βραχίονα, οι άξονες δεν έχουν τοποθετηθεί μηχανικά στον σημείο αναφοράς του μαθηματικού μοντέλου. Επομένως, απαιτείται βαθμονόμηση με σκοπό να μετατρέπονται οι θεωρητικές γωνίες σε πραγματικές γωνίες. Βρέθηκε πειραματικά πως οι θεωρητικές γωνίες αντιστοιχόυν στις πραγματικές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

|  | θmodel | θservo |
| --- | --- | --- |
| θ1 | 0 | 180 |
| θ2 | 0 | 88 |
| θ3 | 0 | 94 |

Άρα ο υπολογισμός των θservo πραγματοποιείται σύμφωνα με την σχέση:

θservo=offset−θmodel

,όπου το offset ισόυται με την θservo όταν η γωνία θmodel είναι 0.

# Εύρεση γωνίας ω για την περιστροφή του

ω

ω

x

z

x

z

Βραχίονα

1ο τετ.

2ο τετ.

Οι συντεταγμένες του βραχίονα αντιστοιχίζονται με τις συντεταγμένες του επιπέδου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Βραχίονας | Επίπεδο |
| --- | --- |
| x | yεπ |
| z | xεπ |
| y | - |

Η τιμή y του βραχίονα θα είναι σταθερή, καθώς εξαρτάται από το ύψος των αντικειμένων του επιπέδου και αποτελεί την 3η διάσταση του βραχίονα. Η τιμή της μεταβλητής y ορίζεται από την διαφορά ύψους πιονιού και της βάσης του χεριού.

Ισχύει: ∀ω∈−90ο,90ο:tanω=zx⇒ω=atan2z,x,x>0∧z∈R

Μετά από βαθμονόμιση: ωservo=90∓ωmodel,ωservo∈180ο,0ο

# Εύρεση Συντεταγμένων σε Σκακιέρα

Μέγεθος σκακιέρας: 24.5 x 24.5 cm

Πλάτος κάθε τετραγώνου: 24.5 / 8 = 3.0625 cm

(x,y)=(1.53125,1.53125)

Μέσο πλευράς: 3.0625 / 2 = 1.53125 cm

Κέντρο E1: (0,1.53125)

Το Ε1 ορίζεται ως αρχή των συντεταγμένων της σκακίερας.

Δεν χρησημοποιείται το σημείο (0,0) διότι οι υπολογισμοί πάντα πρέπει να οδηγούν

στα κέντρα των τετραγώνων.

Για την εύρεση στηλών,προσθέτουμε στο x

3.0625*cx,όπου το cx ορίζεται απο τον πίνακα:

|  | cx |
| --- | --- |
| A | -4 |
| B | -3 |
| C | -2 |
| D | -1 |
| E | 0 |
| F | 1 |
| G | 2 |
| H | 3 |

Για την εύρεση γραμμών, ομοίως ορίζεται cy σύμφωνα με τον πίνακα:

|  | cy |
| --- | --- |
| 1η | 0 |
| 2η | 1 |
| 3η | 2 |
| 4η | 3 |
| 5η | 4 |
| 6η | 5 |
| 7η | 6 |
| 8η | 7 |

Σε περίπτωση που ο βραχίονας τίθεται να παίξει με τα μαύρα κομμάτια, τότε η αρχική θέση γίνεται η E8:(0,1.53125) και στη συνέχεια οι πίνακες στηλών γραμμών γίνονται ως εξής:

|  | cx |
| --- | --- |
| H | 3 |
| G | 2 |
| F | 1 |
| E | 0 |
| D | -1 |
| C | -2 |
| B | -3 |
| A | -4 |

|  | cy |
| --- | --- |
| 8η | 0 |
| 7η | 1 |
| 6η | 2 |
| 5η | 3 |
| 4η | 4 |
| 3η | 5 |
| 2η | 6 |
| 1η | 7 |

Για την μετακίνηση από ένα τυχαίο τετράγωνο σε ένα άλλο, βρίσκουμε την απόσταση κατά x και y μεταξύ των δύο τετραγώνων και απλά την προσθέτουμε στις συντεταγμένες του προηγόυμενου τετραγώνου. Για παράδειγμα δίνεται η κίνηση:

c4e5→ c4: x=(-2)*3.065,y=3*3.0625

e5: x=0*3.065, y=4*3.0625

Οι διαφορές είναι:

dx=xe5-xc4=2*3.0625 και dy=ye5-yc4=1*3.0625

Οπότε: xfin=xin+dx και yfin=yin+dy

-Προσθήκη μετατόπισης στις συντεταγμένες z:

D

zi-1

zi+1

zi

Ri+1

Ri-1

Θεωρώντας την απόσταση D μεταξύ της βάσης του βραχίονα και του αρχικού σημείου Ε1 ή Ε8=(0, 1.53125) (αναλόγος με ποιο χρώμα τίθεται ο βραχίονας), υπολογίζεται η υποτείνουσα:

Ri=D2+zi2

,όπου zi είναι η απόσταση μεταξύ των συντεταγμένων z του αρχικού σημείου και του ζητούμενου σημείου.

Στη συνέχεια προστίθεται πάντα η υποτείνουσα με την συντεταγμένη z του ζητούμενονυ τετραγώνου.